隆昌市中医医院牙科综合治疗机招标公告

一、采购项目内容：

1、牙科综合治疗机3台(预算资金：8.8万元)

项目清单及技术参数要求：

| 序号 | 投标项目 | 技术要求(★必须满足项目) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 口腔灯 | 手动佩铂LED节能灯，手动调节，三轴旋转 |
| ★2 | 管道 | 全部水、气管为1/8、1/4/、3/8的耐水解耐酸碱腐蚀优质英制尺寸的PU管道 |
| ★3 | 病人椅 | 骨架及底座为金属材质，座椅升降范围 最高：800mm；最低：350mm |
| ★4 | 靠背 | 靠背为一体成型冷轧钢板+静电喷涂的生产工艺，需充分考虑医生和助手的腿部空间，靠背中心与边缘落差需≥8cm。靠背高度两档调节，适应不同病人身高 |
| ★5 | 弯板 | 弯板为精密铝合金铸造的工艺 |
| 6 | 靠背PU | 靠背PU背板为ABS工程塑料的材质，防潮防霉。PU材质为超级纤维皮质，舒适耐磨。免工具挂扣式安装方式，方便拆卸清洁。 |
| 7 | 助手位控制面板功能 | 配置九功能助手控制面板，可控制水杯加水, 痰盂冲水、椅位升降和靠背仰俯等功能 |
| 8 | 强弱吸兼容 | 强吸接口需提供弱吸管接口转换头 |
| 9 | 治疗台配置 | 国际标准4孔高速手机接口2个、低速气动手机接口1个、品牌三用枪一支（高低速手机及马达不配置） |
| 10 | 治疗台控制面板功能 | 超大长形下挂式工具盘，带十个功能按键面板，配置器械盘透明软垫。工具盘拉手封闭设计，防止勾衣 两高一低手机是独立三个水气控制系统，互不干扰，其中一条线路故障，不会影响其他手机使用。 |
| 11 | 助手位配置 | 强弱吸各1支、品牌三用枪1支，并有防干烧功能的自动恒温热水器（24V/100W） |
| 12 | 观片灯 | 内置式低压观片灯 |
| 13 | 医生椅 | 椅子升降，靠背升降。脚轮架采用精密铝合金铸造件，结实耐用不易断裂。座椅升降范围：450mm-600mm. |
| 14 | 强弱吸 发生器 | 牙椅自带以压缩空气为动力强弱吸发生器 |
| ★15 | 过滤器 | 在痰盂下方，方便在目视范围内拆装清洁；旋扣式拆装设计，方便维护清洁。 |
| 16 | 脚踏开关椅位控制 | 可控制椅位升降及靠背俯仰，圆形脚踏 |
| 17 | 箱体 | 双开门设计，水气电独立布局，方便维修和四手操作， |
| ★18 | 箱架 | 不生锈，无污染源的一体精密铸造成型铸铝箱架 |
| ★19 | 侧箱连接方式 | 箱体连接方式必须为坐垫中心正下方连接，避免箱体侧边连接造成侧侧箱压力过大而不稳固。 |
| 20 | 治疗台升降 | 治疗台随椅位同时升降 |
| 21 | 手术灯升降 | 手术灯随椅位同时升降 |
| 22 | 痰盂 | 可135°旋转的陶瓷痰盂 |
| 23 | 地箱 | 所有保险丝变压器连接线全部封闭在电源盒内的地箱，安全，防潮 |
| 24 | 保修方式 | 售后保修2年以上 |

2、医用无油空气压缩机1台（预算资金3000.00元）

二、采购方式：竞争性谈判

三、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

1、资格要求：

1.1（1）具有独立承担民事责任能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规；

1.2法律、行政法规规定的其他条件。

1.3本项目参加政府采购活动的投标人、法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

2、资质性要求：

投标人须符合《医疗器械监督管理条例》的要求。

四、投标资料要求：

1、企业营业执照复印件；

2、医疗器械经营许可证复印件；

3、法人授权书；

4、委托人身份证复印件；

5、投标产品的“医疗器械注册证”、“医疗器械生产许可证”、生产企业营业执照、授权书；

6、投标产品产品目录及报价单。

以前资料需加盖投标人鲜章。

五、资格审查：

有意投标的公司需于2020年4月2日下午3：00前将所有的资质文件交医院设备科审查。

六、联系方式：

采购人：隆昌市中医医院

地  址：隆昌市古湖街道康复中路549号

邮  编：642150

联系人：李老师

电  话：0832-3927247